Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Нижегородский научно-исследовательский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

Кафедра информационных технологий в физических исследованиях

Двумерный ядерный реактор

Отчет по вычислительной лабораторной работе

Выполнил

студент группы 0522М1ИС

Боровков Сергей

Проверил

доцент каф. ИТФИ, к.ф.-м.н.

Васин А.С.

Нижний Новгород

2022

Цели работы

- Создать модель двумерного ядерного реактора методами Монте-Карло, в котором показано движение нейтронов в виде мультфильма.

- Исследовать зависимость числа нейтронов в реакторе от числа МКШ.

- Определить условия затухания и взрыва реактора. Оценить критический размер реактора, при котором происходит экспоненциальный рост числа нейтронов, т.е. начинается цепная реакция.

Теоретическая часть

1. Метод Монте-Карло

Под методом Монте-Карло (ММК) понимается численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных величин. Также ММК является недетерминистическим методом. Недетерминизм проявляется в том, что последующее состояние системы не связано с предыдущим состоянием. ММК позволяет случайным образом перебрать множество состояний системы и сделать оценку средних значений её параметров[1].

2. Основные вероятностные понятия

Случайным опытом или экспериментом называется процесс, при котором возможны различные исходы, так что нельзя заранее предсказать, каков будет результат. Величина X, представляющая собой результат случайного опыта, называется случайной величиной. Непостоянство результата такого опыта может быть связано с наличием случайных ошибок измерений или со статистической природой самой измеряемой величины (например, процесс распада радиоактивного вещества). Будем обозначать отдельные значения, которые принимает случайная величина (не обязательно численные), как Xi, где i=1, 2,..., n . Любая функция от Xi будет также случайной величиной.

Полной характеристикой случайной величины X с вероятностной точки зрения является её закон распределения, т.е. заданная в той или иной форме связь между возможными значениями случайной величины и вероятностями их появления.

Универсальной формой закона распределения является функция распределения вероятностей – это такая функция F(x), значение которой в точке x равно вероятности P того, что при проведении опыта значение случайной величины X окажется меньше, чем x [2]:

F(x)=P(X<x)						(1)

Основные свойства функции распределения вероятностей, следующие:

- числовые значения заключены в пределах 0≤F(x)≤1;

- если x1≤x2 , то F(x1)≤F(x2), т.е. F(x) − неубывающая функция;

- F(x)→0 при x→-∞, F(x)→1, при x→∞.

Кроме закона распределения, случайную величину характеризуют значениями некоторых параметров, определяющих наиболее существенные особенности её распределения. Наиболее часто используемыми параметрами распределения являются математическое ожидание или среднее значение случайной величины, а также дисперсия случайной величины.

Математическим ожиданием или средним значением дискретной случайной величины называется сумма всех возможных значений случайной величины X, умноженных на соответствующие вероятности [2]:

MX≡x=i=1nPX=xi=i=1nxiPi 				(3)

Так как функция от случайной величины является также случайной величиной, то математическое ожидание функции Y=H(X) определяется следующим образом:

MH(X)=i=1nHxiPi				(4)

Для непрерывных случайных величин будем иметь:

MX≡x=-∞∞xf(x)dx				(5)

MH(X)≡x=-∞∞H(x)f(x)dx				(6)

Важной характеристикой отклонения или разброса случайной величины от ее среднего значения является дисперсия случайной величины, определяемая как математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины X от своего  среднего значения[2]:

DX≡σ2X=MX-MX2=MX-x2≡MX2-MX2		(7)

Положительный квадратный корень из дисперсии σ=+σ2X называется стандартным или среднеквадратичным отклонением. Среднеквадратичное отклонение количественно показывает, насколько сильно значения случайной величины X разбросаны вокруг среднего значения x [2].

Случайная величина X имеет равномерное распределение на интервале (a,b), если её плотность вероятности задаётся следующим образом (рис. 1):

p(x)=1b-a,   если a<x<b,0,   в противном случае.				(8)

Рис. 1. Вид равномерного распределения

Легко вычислить, что MX=abxp(x)dx=b+a2, a DX= MX- MX2=abx-b+a22p(x)dx=b+a22.

В частном случае, когда a=0 и b=1 , имеем равномерно распределенную на интервале (0,1) случайную величину, играющую значительную роль в методе Монте-Карло. Для таких величин MX=12, а DX=112.

3. Основные принципы метода статистического моделирования

Сущность метода статистического моделирования заключается в следующем. Выбирается определенная модель, описывающая исследуемый процесс, явление, систему. На основании математического описания модели и численных имитирующий внешние воздействия на систему, поведение её элементов, их взаимодействие и последовательное изменение состояний всей системы во времени.

Затем осуществляется одна случайная реализация моделируемого явления, например: один «распад» радиоактивного атома, один «процесс» прохождения элементарной частицы через вещество, один «обстрел» цели и т.п..

После осуществления единичной реализации моделируемого явления эксперимент многократно повторяется, и по результатам моделирования определяются различные характеристики модели. При этом полнота и достоверность полученной путём моделирования информации о свойственных системе закономерностях зависят от того, насколько точно использованная математическая модель описывает реальную систему, от точности вычислительных методов, использованных при разработке моделирующего алгоритма, и от числа проведенных испытаний [2].

Таким образом, единичная реализация является основным элементом метода статистического моделирования и представляет один случай осуществления моделируемого процесса (явления) со всеми присущими ему случайностями. Каждый раз, когда в ход моделируемого процесса вмешивается случайность, должен быть реализован какой-то механизм случайного выбора, называемый «единичным жребием».

Единичный жребий должен давать ответ на один из вопросов: произошло или не произошло некое событие A? какое из возможных событий A1, A2, ..., Ak, произошло? какое значение приняла случайная величина X? и т.п.. Например, при моделировании прохождения элементарной частицы через вещество единичный жребий должен отвечать на вопросы: произошло или не произошло взаимодействие частицы с веществом (событие A)? какой процесс произошёл при взаимодействии − поглощение или рассеяние (события A1, A2, ..., Ak)? если произошло рассеяние, то на какой угол частица рассеялась (случайная величина X)? и т.д..

Каждая реализация случайного явления методом Монте-Карло рассматривается как последовательность конечного числа элементарных случайных событий (единичных жребиев), перемежающихся обычными расчетами. Расчётами учитывается влияние исхода единичного жребия на ход моделирования (в частности, на условия, в которых будет осуществляться следующий единичный жребий).

4. Моделировании двумерного ядерного реактора

Будем рассматривать двумерный однородный урано-графитовый ядерный реактор в виде круга радиусом R (рис. 2).

Первоначально в нём находятся в случайных положениях N0 точечных нейтронов. Средняя длина свободного пробега нейтрона до взаимодействия с ядром равна λ. При взаимодействии с ядром возможны следующие события:

- изотропное, (т.е. равновероятное по всем направлениям рассеяние нейтрона с вероятностью Pрас);

- поглощение нейтрона без деления ядра с вероятностью Pпогл;

- поглощение нейтрона с делением ядра с вероятностью Pдел=1-Pрас-Pпогл. При этом ядро испускает в среднем n=2 нейтрона.

Рис. 2. Двумерный ядерный реактор. Точками показаны нейтроны.

Моделирование поведения нейтронов со временем осуществляется следующим образом: на очередном Монте-Карло шаге (МКШ) перебираются все нейтроны, которые расположены внутри реактора. Для каждого из них разыгрываются один из 3 сценариев: рассеяние, поглощение, деление.

В случае рассеяния, рассчитывается случайная длина свободного пробега по формуле L= -λlnr1, а также случайный угол рассеяния θ в диапазоне 0, 2π. Таким образом новая координата нейтрона определяется как:

x=x+L∙cos2π∙r2

y=y+L∙sin2π∙r2

где r1, r2 – равномерно распределённые случайные числа из интервала 0, 1. Также мы считаем, что стенки реактора свободно пропускают нейтроны. Поэтому после определения новой координаты проверяем условия на вылет из реактора.

В случае поглощения, удаляется нейтрон из реактора. В случае деления, удаляется нейтрон и на его место появляются два новых нейтрона.

Практическая часть

Для исследования, была создана программа, показывающая в виде мультфильма движение нейтронов в двумерном ядерном реакторе. Вид программы с разными состояниями реактора на рис 3 а-в .

Рис. 3а. Начальное состояние реактора

Рис. 3б. Промежуточное состояние реактора

Рис. 3в. Состояние реактора в момент перед взрывом

Далее была исследована зависимость числа нейтронов в реакторе от числа МКШ. Начальные параметры системы были следующими: N0=50, Rλ=100, Pпогл=0.015, Pдел=0.022. В итоге, были получены следующие графики при нескольких запусках программы с разными затравками для генератора случайных чисел (рис. 4 а-в).

Рис. 4a. Графики зависимости числа нейтронов в реакторе от МКШ

Рис. 4б. Графики зависимости числа вылетевших из реактора нейтронов от МКШ

Рис. 4в. Графики зависимости числа поглощённых нейтронов в реакторе от МКШ

Как видно из графиков, на определённых шагах начинается активный рост числа нейтронов в реакторе, т.е. начинается цепная реакция, начало которой зависит от начального расположения нейтронов. Чем больше нейтронов оказывается вблизи границы реактора, тем сильнее запаздывает начало цепной реакции – это связано с большой долей вылетевших нейтронов из реактора. И, наоборот, чем больше нейтронов концентрируется в центре реактора, тем быстрее начинается цепная реакция.

Далее искались условия затухания или взрыва реактора. Начальные параметры системы для всех экспериментов были следующими: N0=50, Pпогл=0.015, Pдел=0.022; условие взрыва реактора тогда, когда число частиц внутри реактора больше 100N0. А размер реактора Rλ варьировали в диапазоне 10, 200. Для каждого значения Rλ строились 5 графиков при разных затравках. Полученные данные зависимости числа нейтронов от числа шагов представлены на рис. 5 и те же данные в логарифмической масштабе на рис. 6.

Рис. 5. Графики числа нейтронов в реакторе от МКШ при разных R/l

Рис. 6. Графики числа нейтронов в реакторе от МКШ при разных R/l в логарифмическом масштабе

На графиках рис.5 видно, что при уменьшении размера реактора Rλ скорость роста числа нейтронов уменьшается, так как увеличивается число нейтронов, вылетевших из реактора, что замедляет рост нейтронов. Rλ в диапазоне 20,25 можно считать критическим размером реактора Rкритλ при котором начинается экспоненциальный рост числа нейтронов, т.е. когда начинается цепная реакция. Это можно увидеть на графиках в логарифмическом масштабе, где графики растут линейно. При размерах Rλ<20 происходит затухание реактора, когда нейтронов со временем внутри реактора не остаётся.

Однако в реальном трёхмерном реакторе среднее число рождающихся при делении ядра нейтронов n=2.47. Таким образом, чтобы посмотреть, как измениться критический радиус реактора, в нашей модели нужно изменить условие рождения новых нейтронов. Пусть на нечётном МКШ количество новый нейтронов при делении будет n=2, а на чётном шаге n=3. Остальные параметры системы оставляем те же. Полученные данные зависимости числа нейтронов от числа шагов представлены на рис. 7 и те же данные в логарифмической масштабе на рис. 8.

Рис. 7. Графики числа нейтронов в реакторе от МКШ при разных R/l

Рис. 8. Графики числа нейтронов в реакторе от МКШ при разных R/l в логарифмическом масштабе

В этом случае критический размер реактора Rкритλ, при котором начинается экспоненциальный рост числа нейтронов, уменьшается и находится в диапазоне 11,12. При размерах Rλ<11 происходит затухание реактора.

Вывод

В ходе проделанной работы было сделано:

- Создали программа, моделирующая движение нейтронов в двумерном ядерном реакторе.

- Исследовали как изменяется количество нейтронов внутри реактора, вылетевших из реактора и поглощённых с течением времени.

- Определили условия затухания и взрыва реактора –уменьшении размеров реактора приводит к уменьшению скорости роста нейтронов вплоть до полного исчезновения всех нейтронов.

- Оценили критический размер реактора Rкритλ при котором происходит экспоненциальный рост числа нейтронов. Причём в условиях реального трёхмерного реактора Rкритλ уменьшается.

Литература

- Компьютерный эксперимент в физике: метод. указания и задания / А.С. Васин; Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, Физ. фак., Каф. информ. технологий в физ. исслед. - Нижний Новгород : ННГУ, 2006. - 44 с.

- Моделирование физических явлений на ЭВМ. Часть 5. Статистическое моделирование / Кайфан Д.А., Кандауров Н.В., Краснов А.А., Мезенцев Н.А., Мешков О.И., Пиндюрин В.Ф., Скирбо Б.А. – Новосибирск: НГУ. 2000. – 83 с.